ECO line

Vortext:

Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung und Anschluss von Druckgasflaschen in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit . Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Lock Cylinder lock, Door handle Window handle matt chrome.

Prüfkriterien und Dokumentation:

DIN EN 14470-2 Yes, DIN EN 16121/16122 Yes, CE conformity Yes

Schrankaufbau:

Kind of door Wing door, , ,

Abmessungen:

Innenausstattung:

, , Halter für Armaturen, Einrollklappe.

Weitere Details:

Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): M 4.1 m³/h, L 6.6 m³/h, XL 8.9 m³/h, XXL 10.5 m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa. Bei 120-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): M 49.5 m³/h, L 79.4 m³/h, XL 107 m³/h, XXL 126.5 m³/h. Druckabfall (aufgeteilt in Größen): M 27 Pa, L 39 Pa, XL 147 Pa, XXL 220 Pa.

Empfohlenes Fabrikat:

DÜPERTHAL  line oder gleichwertig